宣城市惠生垃圾清运处置有限责任公司生活垃圾填埋场

检测服务指标参数需求

一、服务内容：排污许可证年度检测（按全国排污许可证公示平台公开端内容检测）、水质在线监测设备（COD、氨氮、PH）比对检测、填埋场地下水检测服务。

二、检测需求

（一）废气

有组织

| 废气 排放口 | 排放口 名称 | 污染物名称 | 批次 | 限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 污水站恶臭气体排放口 | 硫化氢 | 3批/次，1次/半年 | 0.33（kg/h） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
|  |  | 氨气 |  | 4.9（kg/h） |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |  |

厂界

| 监测点位置 | 污染物名称 | 批次 | 限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站恶臭气体排放口 | 颗粒物 | 4批/次，1次/月 | 1.0（mg/m3） | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  | 硫化氢 |  | 0.33（mg/m3） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |
|  | 氨气 |  | 4.9（mg/m3） |  |
|  | 臭气浓度 |  | 20（无量纲） |  |

（二）废水

| 废水 排放口 | 排放口 名称 | 污染物名称 | 批次 | 限值 | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 废水总排口 | pH值 | 在线监测/比对，1次/月 | 6-9（无量纲） | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2024 |
|  |  | 氨氮(NH3-N) |  | 25mg/L |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 100mg/L |  |
|  |  | 色度 | 4批/次，1次/季 | 40（倍） |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 30mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 30mg/L |  |
|  |  | 总汞 |  | 0.001mg/L |  |
|  |  | 总镉 |  | 0.01mg/L |  |
|  |  | 总铬 |  | 0.1mg/L |  |
|  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  | 总磷(以P计) |  | 3mg/L |  |
|  |  | 总砷 |  | 0.1mg/L |  |
|  |  | 总铅 |  | 0.1mg/L |  |
|  |  | 总氮(以N计) |  | 40mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群数/(MPN/L) |  | 10000个/L |  |

（三）在线比对检测

| 废水 排放口 | 排放口 名称 | 污染物名称 | 批次 | 限值 | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 废水总排口 | pH值 | 在线监测/比对，1次/月 | 6-9（无量纲） | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2024 |
|  |  | 氨氮(NH3-N) |  | 25mg/L |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 100mg/L |  |

- （四）地下水

| 废水 排放口 | 排放口名称 | 污染物名称 | 批次 | 限值（mg/L） | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 5个井 （☆1场区附近地下水本底井； ☆2场区附近地下水污染扩散井1#； ☆3场区附近地下水污染扩散井2#； ☆4场区附近地下水污染监视井3#； ☆5场区附近地下水污染污染监视井4#） | pH值 | 1批/次，1次/季 | 6.5-8.5（无量纲） | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 |
|  |  | 总硬度 |  | 450mg/L |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1000mg/L |  |
|  |  | 耗氧量（COD Cr法） |  | 3.0mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.50mg/L |  |
|  |  | 硝酸盐 |  | 20.0mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | 1.00mg/L |  |
|  |  | 硫酸盐 |  | 250mg/L |  |
|  |  | 氯化物 |  | 250mg/L |  |
|  |  | 挥发性酚类 |  | 0.002mg/L |  |
|  |  | 氰化物 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  | 砷 |  | 0.01mg/L |  |
|  |  | 汞 |  | 0.001mg/L |  |
|  |  | 总铬 |  | / |  |
|  |  | 六价铬 |  | 0.05mg/L |  |
|  |  | 铅 |  | 0.1mg/L |  |
|  |  | 氟化物 |  | 1.0mg/L |  |
|  |  | 镉 |  | 0.005mg/L |  |
|  |  | 铁 |  | 0.3mg/L |  |
|  |  | 锰 |  | 0.10mg/L |  |
|  |  | 铜 |  | 1.00mg/L |  |
|  |  | 锌 |  | 1.00mg/L |  |
|  |  | 镍 |  | 0.02mg/L |  |
|  |  | 铍 |  | 0.002mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群数/(MPN/L) |  | 3.0 |  |

三、检测服务期限

1、排污许可证废气和废水检测服务期限：2026年1月-2025年12月

2、在线比对检测服务期限：2026年1月-2026年12月

3、地下水检测服务期限：2026年1月-2026年12月